Potrawka z chrząszcza, mogę ją jeść bez końca

Jesteśmy tu raz, nie więcej, więc zróbmy to (ten TEC zajebisty) jak najprędzej

- W technologii CMOS stosuje się tranzystory:

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi:

- Pmos

- Nmos

- Pnp

- Npn

- Ile przerzutników potrzeba do zbudowania licznika Johnsona modulo 256?

Wybierz jedną odpowiedź:

- 255

- 128

- 7

- 16

- 8

- 256

//licznik Johnsona z n przerzutników tworzy 2*n stanów

- Ile przerzutników potrzeba do zbudowania licznika Johnsona modulo 12?

Wybierz jedną odpowiedź:

- 4

- 8

- 6

- 3

- Multiplekser to układ

Wybierz jedną odpowiedź:

- Selektora kilku sygnałów wejściowych do jednego wyjścia

- Detektor sekwencji bitów podawanych szeregowo

- Tworzący bit parzystości

- Porównujący wartości binarne

- Porównanie dwóch sygnałów jednobitowych realizuje

Wybierz jedną odpowiedź:

- Bramka OR

- Bramka XOR

- Bramka AND

- Bramka XNOR

- Komparator dwóch sygnałów jednobitowych realizuje

Wybierz jedną odpowiedź:

- Bramka XOR

- Bramka XNOR

- Bramka OR

- Bramka AND

- Kod Graya to:

Wybierz jedną odpowiedź:

- Zanegowany kod binarny

- Kod przeznaczony do zapisu znaków alfanumerycznych

- Kod stosowany do kodowania stanów nadmiarowych

- Kod, w którym dwa sąsiednie kody różnią się wartością jednego bitu

- Bramka AND stanowi również detektor

Wybierz jedną odpowiedź:

- Parzystej liczby jedynek na wejściach

- Samych jedynek na wszystkich wejściach

- Parzystej liczby zer na wejściach

- Samych zer na wszystkich wejściach

- Konwertery pomiędzy kodami binarnymi i Graya, zbudowane są z bramek

Wybierz jedną odpowiedź:

- And

- Xor

- Nor

- Or

- Wynik przesunięcia w lewo o 3 bity liczby 00000110 to

Wybierz jedną odpowiedź:

- 48

- 21

- 64

- 56

00110000

Przesunięcie jedynek i zer w lewo

- Wynik przesunięcia w lewo o 3 bity liczby 00000111 to

Wybierz jedną odpowiedź:

- 48

- 21

- 64

- 56

00111000

- Metoda minimalizacji za pomocą siatek Karnaugh, bazuje na…

Wybierz jedną odpowiedź:

- Znajdowaniu podobnych stanów logicznych

- Własności algebry: a + not a = 1

- Praw de Morgana

- W jakiej sytuacji może wystąpić nadmiar?

Wybierz jedną odpowiedź:

- Gdy sumowane liczby są przeciwne

- Gdy sumowane liczby są w kodzie graya

- Gdy sumowane liczby są jednocześnie dodatnie lub ujemne

- Gdy sumowane liczby są w kodzie BCD

- Cyfrowy układ kombinacyjny to

Wybierz jedną odpowiedź:

- Układ posiadający przerzutniki synchroniczne - [synchoniczne to też układy sekwencyjne]

- Układ zbudowany tylko z bramek logicznych

- Układ, którego działanie opisuje graf stanów - [na wykładzie opisuje układy sekwencyjne]

- Układ, którego stan wyjść zależy od poprzednich stanów logicznych wyjść - [to w sekwencyjnych]

- Ile potrzeba układów scalonych 7490 do zaprojektowania licznika modulo 10000

Wybierz jedną odpowiedź:

- 1000

- 10000

- 3

- 100

- 4

- 2

- 9999

10000 = 10^4 ⇒ K = 4

- Ile potrzeba układów scalonych 7490 do zaprojektowania licznika modulo 100

Wybierz jedną odpowiedź:

- 4

- 3

- 100

- 2

100 = 10^2 ⇒ K = 2

- Które z przerzutników posiada stan zabroniony

Wybierz jedną odpowiedź:

- SR

- D

- T

- JK

- Ile stanów ma pojedynczy licznik BCD?

Wybierz jedną odpowiedź:

- 12

- 10

- 16

- 8

- Zbudowano licznik z czterech układów scalonych 7493. Jaka jest pojemność tego licznika?

Wybierz jedną odpowiedź:

- 8192

- 32768

- 1024

- 16384

- 4096

- 65536

// Odpowiedź to w sumie long-stretch z mojej strony (D), bo ten układ ma 2 zegary, które mają 2 i 8 stanów, więc cały układ ma 16 stanów… i jak są połączone szeregowo to mają 16^n stanów? XD

// K: jeden ma 2^4 stanów, łącząc 4 mamy 16^4 = 65536

- Zbudowano licznik z dwóch układów scalonych 7493. Jaka jest pojemność tego licznika?

Wybierz jedną odpowiedź:

- 64

- 255

- 32

- 256

- Liczbę 74 zakodowano w kodzie U2 bez znaku:

Wybierz jedną odpowiedź:

- 0110110

- 110111

- 1001001

- 0110110

- 1110111

Homie is trippin 1odp==4odp

74(10) ⇒ 1001010(2) ⇒ 0110101(U1) ⇒ 0110101 + 0000001 ⇒ 0110110(U2)

- Liczbę 73 zakodowano w kodzie U2 bez znaku:

Wybierz jedną odpowiedź:

- 0110110

- 110111

- 1001001

- 1110111

73(10) ⇒ 1001001(2) ⇒ 0110110(U1) ⇒ 0110110 + 0000001 ⇒ 0110111(U2)

= 110111(U2)

- Bramka XOR stanowi również detektor

Wybierz jedną odpowiedź:

- Nieparzystej liczby jedynek na wejściach

- Samych zer na wszystkich wejściach

- Parzystej liczby jedynek na wejściach

- Samych jedynek na wszystkich wejściach

- Wynik sumowania 24 +11 + 4 -3 to:

Wybierz jedną odpowiedź:

- 110011

- 100100

- 101010

- 100111

- 110010

(36)10 = (100100)2

- Wynik sumowania 24 +11 + 4 to:

Wybierz jedną odpowiedź:

- 110011

- 100100

- 101010

- 100111

- 110010

(39)10 = (100111)2

- Gdy test nadmiaru jest równy 1 to należy

Wybierz jedną odpowiedź:

- Zwiększyć długość dodawanych liczb dwójkowych o jeden bit

- Zmienić kodowanie dodawanych liczb dwójkowych

- Zmniejszyć długość dodawanych liczb dwójkowych o jeden bit

- Zwiększyć długość dodawanych liczb dwójkowych o dwa bity

- Jaki jest poziom napięcia przełączenia wejścia układu cyfrowego wykonywanego w technologii CMOS ?

Wybierz jedną odpowiedź:

- Poziom ¾ napięcia zasilania

- Poziom ½ napięcia zasilania

- Poziom ⅓ napięcia zasilania

- 1,5 V

- Zaprojektowano dwukierunkowy licznik modulo 35. Jaka jest wartość maksymalna, do której zlicza licznik?

Wybierz jedną odpowiedź:

- 70

- 68

- 34

- 64

- 36

- 35

Jeżeli modulo = 35 to wartość maksymalna to modulo -1 = 35-1 = 34

- 40-wejściowy multiplekser, ilu bitowe ma wejście adresowe?

Wybierz jedną odpowiedź:

- 3

- 5

- 4

- 2

- 6

2^n czy pomieści 40

- 32-wejściowy multiplekser, ilu bit ma wejście adresowe

Wybierz jedną odpowiedź:

- 4

- 3

- 6

- 5

- 2

- Ile potrzeba przerzutników do zbudowania binarnego licznika modulo 2800

Wybierz jedną odpowiedź:

- 2800

- 12

- 48

- 16

- 280

- 28

- Ile potrzeba przerzutników do zbudowania binarnego licznika modulo 1024

Wybierz jedną odpowiedź:

- 1024

- 24

- 16

- 10

2^n >= 1024
	n = odpowiedź

- Bramka OR stanowi również detektor

Wybierz jedną odpowiedź:

- Samych zer na wszystkich wejściach [prawda przez wykluczenie reszty]

- Parzystej liczby zer na wejściach

- Parzystej liczby jedynek na wejściach

- Samych jedynek na wszystkich wejściach

- W wyniku odejmowania w kodzie U2 (bez znaku) otrzymano bit przeniesienia równy 1 oraz 101000, jaki jest wynik tej operacji:

Wybierz jedną odpowiedź:

- 24

- -24

- -40

- 40